项目说明

一、项目名称：2025年第十五届全运会广东赛区山地自行车赛道

二、采购项目要求：

（一）赛道线路勘测、规划要求

满足用地规划要求

（二）赛道运营要求

1.赛道路线：包括飞包、上坡路段、下坡路段、三合土路段、圆木障碍、石头障碍。

2.赛道长度及涉及范围：赛道总长4.5公里，涉及到坡度、弯度、高度、转向角、管涵、及迂回线路等。

3.危险路段需设置路标指示牌，尺寸：宽60厘米，长40厘米，指示牌上设有指示箭头。

指示牌数量如下：

| 赛道指示牌清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指示牌名称 | 数量/个 | 备注 |
| 1 | 上行 | 15 |  |
| 2 | 下行 | 15 |  |
| 3 | 直行 | 20 |  |
| 4 | 左转 | 12 |  |
| 5 | 右转 | 12 |  |
| 6 | 二级下坡 | 5 |  |
| 7 | 技术点（下坡） | 5 |  |
| 8 | 技术点（石头） | 3 |  |
| 9 | 跳台 | 4 |  |
| 10 | 补给/维修 | 4 |  |
| 11 | 医疗点 | 2 |  |
| 12 | 合计 | 97 |  |

（三）赛道功能要求

此赛道为专业赛道，符合举办国家级比赛要求及2025年第十五届全运会广东赛区山地自行车场地建设要求。

- 赛道参数要求

1、三合土赛道：

测量放线：做好导线、中线及水准点的复测，当原有导线点不能满足施工要求时，要对其进行加密。以保证在施工过程中，相邻导线点间能够透视。同时为保证路基边坡的压实度，路基两侧边线还要各加宽0.2m作为填筑边线。

路基土方填挖：填土路基清楚杂草、淤泥、垃圾、地表杂填土、腐质土等等，地表横坡1:5。然后每层30cm普通素土回填，分层填土碾压。挖方路基根据道路设计高程低于60cm。根据土质情况掌握好预留压缩量，碾压铺碎石，铺20cm厚三合土机械碾压。

摊铺整平：根据石料粒径大小及组成采用相应摊铺方法。大粒径石料采用渐进式铺料。呈梅花型先低后高、先两侧后中央逐渐向前卸料，推土机随时摊铺整平。

碾压成型：摊铺完成的石料表面应平整，无明显大石料露头，无明显大石料露头，表面无明显孔洞、孔隙，无多余的填石料堆放。当上述要求满足后，即可采用14r以上重型振动压路机进行分层碾压。由弱振到强振进行多次碾压，最后再静压一遍。碾压速度宜控制在1-2km/h。

路基压实度检测与验收：当压实层顶面稳定，碾压无轨迹时，可判断为密实状态，否则应重新碾压。

铺设三合土，混合料运到现场，先通过小范围试铺，误差控制在±10mm，分层碾压铺实，三合土随拌随用。

- 爬山路段：

爬山路段的坡度控制在30°-70°，赛道宽度为1.5m。爬山路段障碍的设置不但要使运动员在比赛的时候既能够享受到一种颠簸起伏的快感，又要减少运动员在比赛时的意外伤害。

将杂土（细沙土）路面换为600mm厚粘土回填时，分步进行，每层厚度为250mm，人工夯实，夯实系数0.93以上。

为增加比赛难度，在赛道上埋设直径30-50mm左右的河滩石，卵石在土中的附着力控制在0.47-0.61MPa，卵石半埋土中。

- 圆木（石头）障碍：

圆木障碍宽1.5m，基础素土夯实，夯实系数0.93以上。道路铺设粒径≮600mm毛石，高出地面180mm，毛石表面无风化、裂痕，强度不低于MU40,毛石素土直接按设计尺寸布置圆木障碍，木材为松木材料。

- 指示系统：

面板采用30mm防腐木面板，表面文字采用反光贴雕刻黏贴,需让运动员及裁判员清晰可见。立柱为60*60mm防腐木，整体高度为1.5m，安装后牌子顶部距离地面 1-1.2m。标示内容包括赛道上的距离标示(3KM、1KM等)、指引标示。标识牌安装时立杆底部需插入土中不低于300mm，土质松软时需夯实处理。

（五）赛道验收标准

赛道建成后，通过2025年第十五届全运会组委会和中国自行车运动协会评审、验收。

（六）赛道维护要求

赛道验收合格后，维护至2025年第十五届全运会广东赛区山地自行车比赛结束后30个工作日。