2019年企业自行监测方案

监测单位： 广东强强瓷业科技有限公司

编制时间：        2019年3月12日

- 企业概况

- 恩平市新得利陶瓷有限公司原名恩平市景瑜陶瓷有限公司、位于恩平市横坡镇临港陶瓷产业集聚区，成立于2009年、占地面积32万㎡。至2010年10月，企业建有4条生产线，喷雾塔采用水煤浆为燃料，但未报批环评文件。现依据《印发恩平市横陂镇同瓷产业集聚区环境监管工作方案的通知》(思府办[2015] 119号)和关于环境违法违规建设项目清理整顿工作的相关文件等要求，通过开展现状环境影响评价并通过技术评估后备案的形式完善环保手续。本次完善环保手续的4条生产线，年产抛光砖2400万m’，主要生产设备有球磨机48台、7000型喷雾塔2台、9000型喷雾塔公台、压机20合、辊道窑4条、3.6米直径双段煤气发生炉4台等，其中喷雾塔采用水煤浆为燃料，辊道窑采用水煤气为燃料。

- 产生废物利用情况：产生的废矿物油、废灯管，废包装桶、以及废煤焦油渣属于危险废物，交予有资质的危险废物处理单位（龙善环保股份有限公司）处置；酚水自行利用水煤浆入球、煤焦油用作燃料燃烧，环评批复恩环审【2018】77号；生产废水和生活污水经处理后全部回用到生产过程，不外排；污泥、烂砖、粉煤灰、炉渣属于一般工业固废，全部回用到生产并通过环评批复，恩环审【2016】24号；生活垃圾，统一收集后及时交由环卫部门处理

- 企业自行监测开展情况简介

2.1根据建设单位的环境管理体系监控与测量管理程序，实行的监控与测量管理程序主要内容如下:

1、根据环境保护法，企业设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

2、建立企业环境保护网，由企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

3、企业环境保护机构配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若千名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构只能加强，不能削弱。

2.2监测项目

(1)废水

监测布点:  污水处理站污水进出口:

监测项目: pH、sS、COD、BOD、 NH-N、石油类、挥发酚、氟化物、铅、镉、镍、废水量等:

监测时间:定期监测，每季1次。(2)废气

监测布点:烟气排放口、生产车间、无组织排放点、厂界;

监测项目:烟气量、颗粒物、SO2、 NO3、氟化物、铅、镉、镍、氯化物、H2S、酚类等;

监测时间:排放口在线连续监测，生产车间、无组织排放点每季1次。

- 噪声

- 监测布点:主要噪声源、生产车间、厂界;监测项目:等效连续A声级:

- 监测时间:每季1次，分昼夜进行，根据监测结果分析设备运行状况，(4)固体废物

- 监测布点:厂区内;

- 监测项目:固体废物的产生与去向情况;

- 监测时间:每天填写废物产生量报表，并说明废物的去向和资源化情况，14.2.2.5环境质量监测

- (1)地表水

- 监测布点:虾山涌、马山水库;

- 监测项目: pH、ss COD BOD、NH-N、石油类、挥发酚、硫化物、铅、镉、镍等;

- 监测时间:分枯水、丰水期各监测一次，全年共2次。

大气

- 监测布点: 项目位置、炭厂垅、维新村、坡埒等敏感点:

- 监测项目: SO2、 NO2、PM1o、TSP、 氟化物、铅、镉、镍、HCI等:监测时间:夏季、冬季各监测一一次，全年共2次。14.2.2.6事故应急 监测

- 在本项目废水或废气发生事故排放时，必须及时采取应急措施，并通报环保主告门和当地居民，同时进行应急监测。

- (1)废水污染源

- 监测布点:污水处理站污水进出口;

- 监测项目: pH、SS、COD、BOD、NH3-N、石油类、挥发酚、氟化物、铅、镉、镍、废水量等;

- 监测时间:每4h一次，直至解除事故应急状态，地表水体中污染物浓度回复正常水平。

- (2)地表水环境

- 监测布点:虾山涌、马山水库;

- 监测项目: pH、ss、COD、BOD、NH3-N、 石油类、挥发酚、硫化物、氟化孙铅、镉、镍等;

监测时间:每4h一次，水平。

直至解除

事故应急状态，地表水体中污染物浓度回复正常

(3)废气污染源

监测布点:烟气排放口、

生产车间、无组织排放点、厂界界:

监测项目:烟气量、颗权物、SO2.NOy、氟化物、铅、锅、镍、氯化物、H2S、酚类等;

监测时间: 排放口在线连续监测，小时值年天采样监洲4次，日均值每天采样1次，直至解除事故应急状态，大气中污染物浓度位回复正常水平。

(4)大气环境

监测布点:炭厂垅、维新村、坡坪等敏感点;

监测项目: SO2、 NO2、PM1o、 TSP、氟化物、铅、镉、镍、HCI等;

监测时间:小时值每天采样监测4次，日均值每天采样1次，直至解除事故应急状态，大气中污染物浓度值回复正常水平。